MK-Auto.SK s.r.o.

Bajkalská 45G, 821 06 Bratislava

Prevádzka: Gorkého 27, Spišská Nová Ves

Oddelenie reklamácíí

ADRESÁT:

Njegoš Raković

(adresa kupujúceho)

V Bratislave, dňa 16. 04. 2026

Č. spisu: MKA/RK/2026/002

Vec: Vyjadrenie k reklamácii – Audi A6, VIN: WAUZZZ4G6FN051567

| Predávajúci: | MK-Auto.SK s.r.o. | Kupujúci: | Njegoš Raković |
| --- | --- | --- | --- |
| VIN vozidla: | WAUZZZ4G6FN051567 | Dátum predaja: | 04.02.2026 |
| Predmet: | Audi A6 | Dátum reklamácie: | 25.03.2026 |
| Dátum stanoviska: | 16. 04. 2026 | Výsledok: | Čiastočne uznaná |

Vážený pán Raković,

v nadväznosti na Vašu reklamáciu zo dňa 25.03.2026, doručenú spoločnosti MK-Auto.SK s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), týkajúcu sa motorového vozidla Audi A6, VIN: WAUZZZ4G6FN051567 (ďalej len „vozidlo“), predkladáme Vám naše odborné stanovisko k jednotlivým reklamovaným bodom.

Vozidlo bolo po doručení reklamácie bezodkladne podrobené komplexnej technickej diagnostike a odbornej prehliadke autorizovanými technikmi. Na základe výsledkov tejto prehliadky Vám oznamujeme nasledovné:

I.  Všeobecné skutočnosti a rámec posúdenia

Predávajúci považuje za nevyhnutné na úvod vymedziť nasledujúce skutočnosti majúce zásadný vplyv na posúdenie predmetnej reklamácie:

▸  Vozidlo bolo zakúpené bez fyzickej obhliadky, a to výlučne na základe slobodného a dobrovoľného rozhodnutia kupujúceho. Predávajúci kupujúceho k tomuto spôsobu kúpy nijako nenútil.

▸  V ponuke vozidla bolo jednoznačne a výslovne deklarované, že ide o ojazdené vozidlo s nájazdom presahujúcim 214800 km, pričom jeho stav zodpovedá primeranému opotrebeniu pre daný vek a kilometre.

▸  Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadril bezvýhradný súhlas so stavom vozidla tak, ako bol predávajúcim deklarovaný, a prevzal na seba zodpovednosť za dôsledky kúpy bez fyzickej obhliadky.

▸  V zmysle § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení predávajúci nezodpovedá za opotrebenie veci primerané jej veku a spôsobu použitia, pokiaľ bol kupujúci o tomto stave preukázateľne informovaný pred uzavretím zmluvy.

▸  Reklamácia bola uplatnená po najazdení viac ako 5 090 km od dňa odovzdania vozidla kupujúcemu. Táto skutočnosť je pri posúdení zásadná, keďže preukazuje, že reklamované stavy nevytvárajú prekážku riadneho užívania vozidla a vznikli, resp. sa prehĺbili bežnou prevádzkou.

II.  Prehľad reklamačných bodov

| Č. | Reklamovaný bod | Rozhodnutie |
| --- | --- | --- |
| I. | Podvozok, náprava, silentbloky, stabilizátory | ZAMIETNUTÉ |
| II. | Poškodenie nárazníka – oblasť radaru | ZAMIETNUTÉ |
| III. | Elektronika – radar, svetlomety, tempomat | AKCEPTOVANÉ |
| IV. | Prevodovka – prehrievanie, trhanie | ZAMIETNUTÉ |
| V. | Tesnenie veka hlavy motora | ZAMIETNUTÉ |
| VI. | Hlučnosť motora – rozvod, vačkové hriadele | ZAMIETNUTÉ |
| VII. | Korózia spodku karosérie | ZAMIETNUTÉ |

III.  Odborné stanovisko k jednotlivým reklamovaným bodom

Bod I.  –  Podvozok, náprava, silentbloky, stabilizátory

Kupujúci reklamuje hlučnosť, nestabilitu a tvrdosť podvozku. K tomuto bodu predávajúci uvádza nasledovné:

▸  Vozidlo bolo v čase predaja vybavené zimnými pneumatikami v predpísanom rozmere korešpondujúcom s technickým preukazom vozidla.

▸  Kupujúci po prevzatí vozidla namontoval nízkoprofilové kolesá väčšieho rozmeru R20 v spojení s distančnými podložkami ,pričom tieto úpravy nie sú zaznačené v technickom preukaze vozidla. Zároveň bolo zistené nižšie ET disku, ktoré viditeľne rozširuje pneumatiku a zároveň znižuje predpísanú výšku stanovenú výrobcom.

▸  Montáž nezapísaných komponentov je v priamom rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky – konkrétne so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Takáto úprava bezprostredne ovplyvňuje jazdné vlastnosti vozidla vrátane tvrdosti podvozku, stability a zaťaženia nápravových komponentov.

▸  Po demontáži predmetných podložiek a nasadení kolies R18 ktoré máme k dizpozicií bola vykonaná jazdná skúška. Vozidlo vykazuje štandardné jazdné vlastnosti – je stabilné, bez abnormálnych hlúkov ani iných prejavov poruchy podvozku alebo nápravy.

▸  Predávajúci nezistil žiadne poškodenie držiakov motora, silentblokov ani stabilizátorov okrem vizuálneho opotrebovania bežného v pomere k najazdeným kilometrom.

Záver: Reklamácia v bode I. sa v celom rozsahu ZAMIETA. V zmysle § 621 Občianskeho zákonníka zodpovednosť za vady nevzniká, ak vady boli spôsobené kupujúcim alebo neboli zistené, nakoľko vozidlo nevykazuje poruchy a je schopné jazdy. Akékoľvek poškodenie podvozku vzniknuté v dôsledku montáže nezapísaných a legislatívne nepovolených úprav je výlučnou zodpovednosťou kupujúceho.

Bod II.  –  Poškodenie predného nárazníka (oblasť radaru)

K reklamácii poškodenia predného nárazníka predávajúci uvádza:

▸  Vozidlo bolo pred odovzdaním kupujúcemu detailne zdokumentované fotografiami. Na žiadnej z týchto fotografií sa predmetné poškodenie nárazníka nenachádza.

▸  Vozidlo opustilo prevádzku predávajúceho bez akéhokoľvek viditeľného poškodenia nárazníka – táto skutočnosť je preukázateľná fotografickou dokumentáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť záznamu o odovzdaní vozidla.

▸  Kupujúci si vozidlo prevzal bez osobnej fyzickej obhliadky, čím sa vzdal možnosti reklamovať zjavné vady pri prevzatí v zmysle Občianskeho zákonníka.

▸  Predávajúci nezodpovedá za stav vozidla, ktorý nastal po jeho odovzdaní kupujúcemu.

Záver: Reklamácia v bode II. sa v celom rozsahu ZAMIETA. Poškodenie nárazníka preukázateľne nevzniklo pred predajom ani pri odovzdaní vozidla. Fotografická dokumentácia jednoznačne preukazuje, že v čase odovzdania vozidlo toto poškodenie nevykazovalo.

Bod III.  –  Elektronika: adaptívny tempomat, svetlomety, radarový systém  ✓ AKCEPTOVANÉ

Kupujúci nahlásil nefunkčnosť predmetných systémov bezprostredne po odovzdaní vozidla. Predávajúci túto skutočnosť akceptuje a uvádza:

▸  Nefunkčnosť adaptívneho tempomatu, svetlometov a radarového systému bola nahlásená ihneď po odovzdaní vozidla prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho – predávajúci túto skutočnosť nespochybňuje.

▸  Komplexnou diagnostikou bol identifikovaný vadný snímač na zadnej náprave, ktorý generuje chybové hlásenia vo viacerých vzájomne prepojených systémoch (radar, svetlomety, tempomat – komunikujú prostredníctvom spoločnej riadiacej jednotky).

▸  Náhradný diel – predmetný snímač – bol bezodkladne objednaný. Po jeho výmene bude vykonaná plná kalibrácia systému, čím dôjde k obnoveniu funkčnosti všetkých dotknutých elektronických funkcií.

▸  Predávajúci sa zaväzuje vadu bezodkladne odstrániť po dodaní náhradného dielu, pričom kupujúcemu budú oznámené presné termíny.

Záver: Reklamácia v bode III. sa AKCEPTUJE v celom rozsahu. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie tejto vady na vlastné náklady v čo najkratšom možnom čase po dodaní náhradného dielu.

Bod IV.  –  Prevodovka: prehrievanie, trhanie pri radení

▸  Vozidlo bolo podrobené komplexnej elektronickej diagnostike – nebolo zaznamenané žiadne chybové hlásenie týkajúce sa prevodovky ani prevodového oleja.

▸  Teplota prevodového oleja bola meraná diagnostickým zariadením pri reálnom zaťažení počas jazdnej skúšky. Nameraná teplota prevodovky predstavovala 82 °C. Prevádzková teplota automatickej prevodovky tohto typu sa pohybuje v rozsahu do 110 °C – nameraná hodnota 82 °C je teda absolútne v norme a reklamácia prehrievania je z technického hľadiska úplne nepodložená.

▸  Radenie 2. a 3. stupňa, na ktoré kupujúci poukazuje, bolo otestované diagnosticky aj opakovanými jazdnými skúškami. Prevodovka pracuje plynulo, bez akéhokoľvek trhania alebo iných neštandardných prejavov.

▸  Výmena prevodového oleja pri nájazde presahujúcom 219894 km predstavuje bežnú servisnú úlohu vyplývajúcu z opotrebenia vozidla. Táto povinnosť prechádza na nového vlastníka a nepredstavuje skrytú vadu v zmysle platnej legislatívy.

Záver: Reklamácia v bode IV. sa v celom rozsahu ZAMIETA ako technicky nepodložená a vymyslená. Nameraná teplota prevodovky 82 °C je hlboko pod hranicou prevádzkovej teploty (do 100 °C). Vozidlo nevykazuje žiadnu technickú závadu na prevodovke. Odporúčaná výmena prevodového oleja je bežnou servisnou úlohou, nie záručnou opravou.

Bod V.  –  Tesnenie veka hlavy motora

▸  Pri prehliadke neboli zistené žiadne nadmerné viditeľné úniky motorového oleja z tesnenia veka hlavy motora.

▸  Diagnostika nepotvrdila žiadnu závadu v tomto systéme ani prítomnosť cudzích látok v oleji, ktoré by indikovali problém s tesnením. Okrem štandartného zaprašenia kvapalín,čo u tejto motorizácie je absolutne bežné.

Záver: Reklamácia v bode V. sa v celom rozsahu ZAMIETA. Závada nebola diagnosticky ani vizuálne preukázaná. Prípadné servisné úkony predstavujú bežnú preventívnu údržbu.

Bod VI.  –  Hlučnosť motora: rozvodová reťaz, vačkové hriadele

▸  Technici predávajúceho pri prehliadke nezaznamenali žiadnu neštandardnú hlučnosť motora.

▸  Motor bol overený na kompresiu – výsledky sú v normálnych hodnotách pre daný typ motorizácie.

▸  Tlak oleja do rozvodovej sústavy bol testovaný aj pri studených štartoch a aj za prevádzkovej teploty. Funkcia rozvodovej reťaze a vačkových hriadeľov je v tolerancii predpísanej výrobcom – charakteristický zvuk reťaze pri studenom štarte, typický pre tento typ motorizácie, sa u predmetného vozidla vôbec neobjavuje, čo svedčí o nadštandardnom stave rozvodov.

Záver: Reklamácia v bode VI. sa v celom rozsahu ZAMIETA ako technicky nepodložená. Hlučnosť motora nebola technikmi potvrdená; motor pracuje v štandardných parametroch.

Bod VII.  –  Korózia spodnej časti karosérie

▸  Korózia na spodnej časti karosérie bola vyhodnotená ako štandardný stav zodpovedajúci veku a nájazdu vozidla (219894+ km).7

▸  Ide o bežné opotrebenie, nie o skrytú vadu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

▸  Kupujúci bol o opotrebení vozidla primeranom jeho veku výslovne informovaný v ponuke, ktorú akceptoval uzavretím kúpnej zmluvy.

Záver: Reklamácia v bode VII. sa v celom rozsahu ZAMIETA. Stav karosérie je primeraný veku a nájazdu vozidla a bol kupujúcemu vopred deklarovaný.

IV.  Celkové záverečné stanovisko

Na základe komplexnej technickej diagnostiky a odbornej jazdnej skúšky dospela spoločnosť MK-Auto.SK s.r.o. k nasledovnému záverečnému stanovisku:

| AKCEPTOVANÉ | Bod III. – Nefunkčnosť elektroniky (adaptívny tempomat, svetlomety, radarový systém). Predávajúci zabezpečí opravu na vlastné náklady bezodkladne po dodaní náhradného dielu – snímača. |
| --- | --- |
| ZAMIETNUTÉ | Body I., II., IV., V., VI., VII. – Podvozok, nárazník, prevodovka, tesnenie motora, hlučnosť motora, korózia. Dôvody zamietnutia: bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu; poškodenie vzniknuté po odovzdaní; vady spôsobené nezákonnými úpravami zo strany kupujúceho. |

Pre úplnosť upozorňujeme, že v prípade, ak kupujúci nesúhlasí s týmto stanoviskom, má právo sa na nás obrátiť . Sprostredkovateľ predaja a predávajúci si vyhradzujú právo predložiť všetku relevantnú technickú dokumentáciu a fotografické dôkazy v prípade akéhokoľvek ďalšieho konania. Súčasťou tohto dokumentu sú pridané fotografie diagnostiky a vozidla.

https://photos.app.goo.gl/AvrQ2qQ1qqkEPudC9

S úctou,

................................................

Konateľ / Poverený zástupca

MK-Auto.SK s.r.o.

Pečiatka spoločnosti:

Prílohy: 1) Fotografická dokumentácia;  2) Diagnostika fotografia